# Relatório do Projeto MeteoCidade

Sistema meteorológico para monitoramento ambiental urbano

Este documento apresenta a concepção, organização e implementação do projeto MeteoCidade, desenvolvido na disciplina Projeto Desenvolvimento II. O sistema integra uma estação baseada em ESP32, uma API em Python, armazenamento de medições e um dashboard web para acompanhamento dos dados ambientais.

| Instituição | UNIP - Universidade Paulista |
| --- | --- |
| Curso | Ciência da Computação |
| Projeto | MeteoCidade - estação meteorológica inteligente |
| Tecnologias | ESP32, C++, Python, SQLite, React, Vite e Render |

# 1. Introdução

O MeteoCidade é um sistema de monitoramento ambiental urbano criado para receber, validar, armazenar e apresentar dados de uma estação meteorológica. A solução foi pensada para acompanhar informações como temperatura, umidade, pressão atmosférica, qualidade do ar, luminosidade e chuva.

O projeto possui duas frentes principais. A primeira é o backend, responsável pela API em Python e pela persistência das medições. A segunda é o frontend, responsável pelo dashboard que apresenta os dados atuais e o histórico de leituras. A comunicação entre a estação e o servidor foi validada inicialmente com um ESP32-S3 simulado no Cirkit Designer.

# 2. Relação com o Projeto Desenvolvimento II

O desenvolvimento aplica conceitos de análise de requisitos, integração entre hardware e software, comunicação por rede, organização de sistemas web, armazenamento de dados e construção de interfaces responsivas. A separação entre coleta, processamento e visualização também facilita a evolução do sistema e a divisão das responsabilidades entre os integrantes.

Análise de requisitos: definição do problema, dos dados necessários e do escopo da estação.

Integração de sistemas: comunicação entre ESP32, API Python, banco de dados e dashboard.

Programação web: desenvolvimento de uma interface para visualização dos dados meteorológicos.

Persistência e testes: armazenamento em SQLite, validação das medições e testes automatizados do backend.

Implantação: publicação da API no Render e preparação do frontend para publicação como Static Site.

# 3. Engenharia de requisitos aplicada

O problema identificado foi a necessidade de transformar leituras de sensores ambientais em informações organizadas e acessíveis. O sistema não foi projetado como uma plataforma meteorológica comercial completa, mas como uma solução acadêmica funcional para demonstrar o fluxo entre sensores, servidor e usuário.

O escopo prioriza o envio de medições, a validação dos valores, o armazenamento dos registros e a consulta dos dados atuais e históricos. Funcionalidades como autenticação avançada, múltiplas permissões e armazenamento definitivo em banco gerenciado ficaram como evoluções futuras.

## Síntese de requisitos

| Tipo | Requisito | Aplicação no projeto |
| --- | --- | --- |
| Funcional | Receber medições da estação. | Endpoint POST /api/v1/measurements. |
| Funcional | Consultar a última leitura. | Endpoint /api/v1/stations/{id}/latest. |
| Funcional | Visualizar dados históricos. | Endpoint GET /api/v1/measurements e gráficos do dashboard. |
| Não funcional | Validar valores fisicamente possíveis. | Faixas de validação para temperatura, umidade, pressão e sensores auxiliares. |
| Não funcional | Permitir integração entre serviços. | API HTTP com JSON e CORS configurado para o frontend. |

# 4. Identidade visual e decisões de design

O dashboard foi concebido como um centro de monitoramento ambiental. A interface utiliza fundo azul escuro, painéis de alto contraste e cores específicas para cada tipo de medição. Essa escolha cria uma leitura rápida dos dados e diferencia visualmente temperatura, umidade, pressão e demais sensores.

## 4.1 Paleta de cores

Azul escuro: fundo principal e sensação de profundidade tecnológica.

Azul claro: umidade, conectividade e elementos de destaque.

Laranja: temperatura e valores associados ao calor.

Roxo: pressão atmosférica e indicadores analíticos.

Verde: qualidade do ar e status normal da estação.

Amarelo e ciano: luminosidade e chuva.

## 4.2 Organização da informação

A tela principal apresenta o status da estação, cards com as medições mais recentes, gráficos de temperatura e umidade e uma tabela com os registros recebidos. O dashboard também apresenta estados de carregamento, erro de comunicação e atualização automática, evitando que o usuário fique sem saber se os dados estão atuais.

## 4.3 Alternativas de design consideradas

Antes de chegar à identidade visual escolhida para o dashboard, foram consideradas três direções diferentes. Essa etapa ajudou a comparar a forma de apresentar os dados e a escolher uma interface que equilibrasse leitura rápida, aspecto acadêmico e relação com o tema meteorológico. As imagens abaixo são estudos visuais produzidos durante essa fase de decisão.

## Alternativa 1 - abordagem editorial e institucional

Figura 1 - Estudo com fundo claro, tipografia editorial e apresentação institucional dos dados.

A primeira alternativa usava uma aparência mais clara e editorial. A proposta valorizava uma leitura semelhante à de um portal de informações ambientais, com bastante espaço em branco, ilustrações de cidade e destaque para o mapa do campus. Ela foi considerada interessante pela organização visual, mas acabou sendo deixada de lado porque transmitia mais a ideia de um portal informativo do que a de um sistema conectado a sensores.

## Alternativa 2 - centro de operações em tempo real

Figura 2 - Estudo com fundo escuro, alto contraste e linguagem visual de centro de monitoramento.

A segunda alternativa seguia uma linguagem mais técnica, inspirada em salas de controle. O fundo escuro, os gráficos compactos e os indicadores luminosos reforçavam a ideia de dados em tempo real e de uma rede de estações. Essa proposta ajudou a definir a importância dos estados online, da atualização automática e do uso de cores específicas para cada sensor, mas foi considerada visualmente intensa demais para a apresentação acadêmica do projeto.

## Alternativa 3 - dashboard amigável para o campus

Figura 3 - Estudo com cores claras, cartões arredondados e linguagem mais acessível para o contexto universitário.

A terceira alternativa tinha uma linguagem mais leve e amigável, usando tons claros, cartões arredondados e uma ilustração do campus. Ela facilitava a aproximação com usuários que não têm familiaridade com dados meteorológicos, mas poderia deixar o sistema com uma aparência excessivamente ilustrativa. Por isso, alguns elementos foram aproveitados, como a hierarquia dos cards e a preocupação com acessibilidade, enquanto a identidade final adotou uma estética mais sóbria e tecnológica.

## Escolha da direção final

Depois da comparação, a direção final combinou a objetividade da segunda alternativa com a clareza da terceira. O dashboard ficou com fundo azul escuro e indicadores coloridos, mas preservou uma estrutura simples, responsiva e fácil de interpretar. Dessa forma, o design não surgiu de uma única tentativa: ele foi resultado da análise de diferentes possibilidades de organização, contraste e linguagem visual.

# 5. Organização técnica do projeto

O repositório foi reorganizado em duas áreas principais: back, que reúne a API e o firmware, e front, que contém o dashboard web. Essa divisão torna mais claro o fluxo de desenvolvimento e permite publicar cada parte com a configuração adequada.

| Pasta | Responsabilidade |
| --- | --- |
| back/api | Servidor Python, banco SQLite, validações e testes automatizados. |
| back/firmware | Código C++ do ESP32 e envio das medições. |
| front/src/components | Cards, gráficos e elementos reutilizáveis do dashboard. |
| front/src/services | Funções responsáveis pelo consumo da API. |
| front/src/styles | Identidade visual, layout e responsividade. |

A API possui os endpoints /health, /api/v1/measurements, /api/v1/stations e /api/v1/stations/{id}/latest. As medições são armazenadas com horário, identificação da estação e valores dos sensores.

# 6. Integração com ESP32 e API

O firmware do ESP32 foi preparado para conectar-se ao Wi-Fi, montar uma carga JSON e enviá-la por HTTPS para a API. Durante a validação inicial, foram utilizados valores fixos para simular os sensores, permitindo testar a comunicação antes da integração com o hardware físico.

A API valida os campos obrigatórios, recusa valores fora das faixas definidas, converte as datas para UTC e grava a medição no SQLite. A integração foi validada com resposta HTTP 201 e registro criado no banco.

Estação identificada por station_id.

Temperatura, umidade e pressão como campos obrigatórios.

Qualidade do ar, luminosidade, chuva e localização como dados complementares.

Resposta JSON padronizada para facilitar o consumo pelo frontend.

Endpoint de saúde para verificar se o serviço está disponível.

# 7. Desenvolvimento do dashboard

O dashboard foi desenvolvido em React com Vite e organizado para consumir a API pública do projeto. A tela principal prioriza a leitura rápida das condições atuais, sem incluir uma tela separada de estações neste momento, pois o escopo atual concentra-se na estação do campus.

Cards de temperatura, umidade, pressão, qualidade do ar, luminosidade e chuva.

Gráficos de tendência para temperatura e umidade.

Tabela com as medições mais recentes.

Atualização automática a cada 30 segundos.

Indicador visual de estação online e horário da última sincronização.

Layout responsivo para desktop e telas menores.

Mensagens de erro e estados de carregamento.

# 8. Implantação e testes

A API foi publicada como Web Service no Render. O frontend foi preparado para publicação como Static Site no mesmo provedor, utilizando a variável VITE_API_URL para apontar para a API existente. Essa estratégia mantém os serviços no mesmo ambiente de hospedagem, mas preserva a separação entre backend e interface.

Os testes automatizados verificam a aceitação de uma medição válida, a conversão de horário para UTC, a rejeição de umidade impossível e a criação correta da tabela de medições no SQLite. Os três testes existentes foram executados com sucesso.

Durante a implantação, também foi considerada a necessidade de a API escutar a porta fornecida pelo ambiente do Render. O serviço mantém o endpoint /health para facilitar a verificação do deploy.

# 9. Limitações e evoluções futuras

O projeto possui uma base funcional, mas ainda apresenta pontos de evolução. No firmware atual, os valores dos sensores são simulados e a integração com sensores físicos ainda precisa ser concluída. O fluxo MQTT, previsto para uma etapa posterior, também ainda não foi implementado.

Substituir os valores fixos por leituras de DHT22, BMP280, MQ-135, LDR e pluviômetro.

Implementar o fluxo ESP32 → MQTT → broker → backend.

Adicionar uma chave de API por estação.

Migrar o SQLite para PostgreSQL ou utilizar armazenamento persistente no Render.

Adicionar filtros de período e mais opções de análise no histórico.

Validar o sistema com hardware físico e diferentes condições ambientais.

# 10. Considerações finais

O MeteoCidade demonstra a construção de um sistema integrado para monitoramento ambiental, conectando um dispositivo de coleta, uma API, um banco de dados e uma interface web. A organização em backend e frontend facilita a manutenção, a implantação e a evolução do projeto.

Do ponto de vista do Projeto Desenvolvimento II, a solução aplica conhecimentos de requisitos, integração de sistemas, programação web, comunicação de dados, persistência e testes. Mesmo com etapas ainda previstas, como MQTT e sensores físicos, o projeto já apresenta um fluxo funcional de envio, validação, armazenamento e visualização de medições meteorológicas.